Работа с программой

Алгоритм работы с программой.

1. В окне «Матрица» записывается матрица характеризующая кодер.

2. В строке «Скорость кода» указывается размер матрицы.

3. В строках ввода файла («Входной файл» и «Выходной файл») следует задать имя входного и выходного файлов.

Общие сведения о сверточных кодах читай в разделе Теоретические сведения

После того как все задано можно осуществлять процесс кодирования, нажав кнопку «Кодирование». Нажатие кнопки «Выход» завершает работу с программой.

Теоретические сведения

Сверточные коды нашли широкое применение в системах связи. Сверточный код получается в результате обработки исходной двоичной последовательности сверточным кодером.

Сверточный кодер (далее СК) – совокупность регистров сдвига и сумматоров соединенных в определенной последовательности. СК характеризуется скоростью кода: отношением числа входов к числу выходов. Число входов определяет число регистров сдвига в СК. Существует множество вариантов представления СК. Программа оперирует с одним из них: представление СК порождающей матрицей. Число строк матрицы соответствует числу входов СК, число столбцов – числу выходов. Разрядность столбца соответствует количеству ячеек регистра сдвига. Например порождающей матрице: [1001111 1101101] соответствует СК состоящий из одного регистра с семью ячейками и двух сумматоров, на которые идут отводы от ячеек регистра, определяемых формирующими полиномами. (см.рисунок.)

Несистематический сверточный кодер (1718,1338)

Аналогичным образом описываются СК с двумя или более числом регистров. Таким образом в программе Вы должны указать матрицу, ее размерность (для облегчения вычислений ЭВМ и возможности контроля параметров) и входной и выходной файлы.

Программа осуществит кодирование.

Матрица

В окне записывается матрица характеризующая кодер. Столбцы матрицы отделяются друг от друга одним пробелом. Столбцы должны содержать одинаковое число элементов. Например:

11 10 01

00 01 10  - правильно заданная матрица

111 10 01

- 10 11 – неправильно заданная матрица

Матрица полностью отображает описываемый кодер. С помощью нее можно моделировать кодеры произвольной сложности с числом входов и выходов не превышающим 16. При моделировании следует указать размер матрицы (т.е. количество столбцов и строк) в строке «Скорость кода».

Скорость кода

В строке «Скорость кода» указывается размер матрицы в виде

Число строк / Число столбцов

Например:

11 01 10

11 11 01  Размер:  2/3

Размер должен указываться слитно, т.е. не содержать пробелов, а также не должен содержать информации не переводимой в цифровую форму (символов кроме "/" и цифр).

Входной файл

Имя входного файла можно задать, набрав его в строке ввода или с помощью кнопки выбора файла, расположенной в конце строки ввода.

Входной файл должен содержаться на диске в и воспринимается в формат двоичного файла. Если таковой отсутствует, то будет выдана ошибка открытия файла.

Выходной файл

Имя входного файла можно задать, набрав его в строке ввода или с помощью кнопки выбора файла, расположенной в конце строки ввода.

Имя выходного файла может быть произвольным. Если файл с заданным именем существует на диске, произойдет его перезапись, если нет – создание файла. Созданный файл будет иметь формат двоичного файла.

Кодирование

Начало процесса кодирования. Ход процесса кодирования отображается в строке отображения хода процесса, расположенной над строкой статуса. После окончания процесса, в случае его удачного завершения появится соответствующая надпись.

Выход

Завершается работа программы.

Формат двоичного файла

| 1 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | … |

а) Порядок расположения бит в массиве данных (файле)

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| младший байт (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) Порядок расположения бит в 8 разрядном регистре оперативной памяти.

| 15 |  | 14 |  | 13 |  |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| старший байт (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | младший байт (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Порядок расположения бит в 16 разрядном регистре оперативной памяти.

Рис. Формат внутреннего представления битовой последовательности